# Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Таблица 5.25

# Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях

88. Гигиенические нормативы микроклимата установлены для обслуживаемой зоны помещений (зоны обитания) жилых и общественных зданий.

89. Обслуживаемой зоной помещения (зоной обитания) является пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола - для людей, стоящих или двигающихся, на высоте 1,5 м над уровнем пола - для сидящих людей (но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении), и на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.

90. Гигиенические нормативы распространяются на помещения жилых и общественных зданий, которые не содержат рабочих мест. При наличии в помещении рабочих мест оценка параметров микроклимата проводится в соответствии с гигиеническими нормативами физических факторов на рабочих местах.

91. Микроклимат помещений жилых и общественных зданий нормируется для холодного периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10°С и ниже, а также для теплого периода года, характеризуемого среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10°С.

92. При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания) допускаются перепады/изменения параметров микроклимата в соответствии с таблица 5.29.

93. Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков, бань, организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, представлены в таблицах 5.30. - 5.34.

94. В холодный период года во временно не используемых помещениях жилых зданий или при использовании их не по назначению возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже 15°С.

95. В холодный период года в общественных зданиях в нерабочее время возможно поддержание температурного режима ниже нормативных значений, но не ниже 12°С. Нормируемая температура должна быть обеспечена к началу использования помещений.

# Оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата в обслуживаемой зоне (зоне обитания) помещений общественных зданий

Таблица 5.28

| Период года | Категория помещения или наименование | Температура воздуха, °С |  | Результирующая температура, °С |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная, не более | допустимая, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодный | 1 категория - помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха | 20-22 | 18-24 | 19-20 | 17-23 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
|  | 2 категория - помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой | 19-21 | 18-23 | 18-20 | 17-22 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3а категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды | 20-21 | 19-23 | 19-20 | 19-22 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде | 14-16 | 12-17 | 13-15 | 13-16 | 45-30 | 60-30 | 0,3 | 0,5 |
|  | 3в категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды | 18-20 | 16-22 | 17-20 | 15-21 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
|  | 4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта | 17-19 | 15-21 | 16-18 | 14-20 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
| Холодный | 3б категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде | 14-16 | 12-17 | 13-15 | 13-16 | 45-30 | 60-30 | 0,3 | 0,5 |
|  | 3в категория - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды | 18-20 | 16-22 | 17-20 | 15-21 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
|  | 4 категория - помещения для занятий подвижными видами спорта | 17-19 | 15-21 | 16-18 | 14-20 | 45-30 | 60-30 | 0,2 | 0,3 |
|  | 5 категория - помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки) | 20-22 | 20-24 | 19-21 | 19-23 | 45-30 | 60-30 | 0,15 | 0,2 |
|  | 6 категория - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые) | 16-18 | не ниже 14 | 15-17 | - | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
|  | Ванные, душевые | 24-26 | 18-28 | 23-25 | 17-27 | не нормируется | не нормируется | 0,15 | 0,2 |
| Теплый | Помещения с постоянным пребыванием людей, в которых люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток | 23-25 | 18-28 | 22-24 | 19-27 | 60-30 | 65-30 | 0,15 | 0,25 |

# Оптимальные и допустимые перепады/изменения параметров микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны (зоны обитания)

Таблица 5.29

| Перепады/изменения параметров микроклимата | Для оптимальных показателей, не более | Для допустимых показателей, не более |
| --- | --- | --- |
| Температуры воздуха, °С | 2 | 3 |
| Результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны (зоны обитания), °С | 2 |  |
| Скорость движения воздуха, м/с | 0,07 | 0,1 |
| Относительная влажность воздуха, % | 7 | 15 |

# Допустимая и расчетная температура воздуха в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность

Таблица 5.30

| Наименование помещений |  |  |  | Класс чистоты помещений |  | Допустимая температура воздуха/ расчетная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |
| Послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных |  |  |  | А |  | 21-24/21 |  |
| Послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, палаты для лечения пациентов в асептических условиях, в том числе для иммунокомпрометированных |  |  |  | Б |  | 21-23/22 |  |
| Послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания) |  |  |  | Б |  | 23-27 / 24 |  |
| Шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений |  |  |  | В |  | 22-24 / 22 |  |
| ЦСО: |  |  |  |  |  |  |  |
| Боксы палатных отделений, боксированные палаты |  |  |  | В |  | 20-26 / 20 |  |
| Палатные секции инфекционного отделения, в том числе туберкулезные |  |  | В |  | 20-26/20 |  |  |
| Палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений | В | 20-26/20 |  |  |  |  |  |
| Шлюзы перед палатами для новорожденных | В | 22-24 / 22 |  |  |  |  |  |
| Помещения дневного пребывания пациентов | В | 20-27 / 20 |  |  |  |  |  |
| Залы лечебной физкультуры | В | 18-28/18 |  |  |  |  |  |
| Комнаты отдыха пациентов после процедур | г | не ниже 20 |  |  |  |  |  |
| Раздевальные рентгенодиагностических флюорографических кабинетов | Г | 20-26/20 |  |  |  |  |  |
| Ванные залы (кроме радоновых), лечебные плавательные бассейны. Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые | Г | 25-29 / 25 |  |  |  |  |  |
| Раздевальные в отделениях водо- и грязелечения | Г | 23-29 / 23 |  |  |  |  |  |
| Помещения радоновых ванн, залы и кабинеты грязелечения для полосных процедур, душевые залы | Г | 25-29/25 |  |  |  |  |  |
| Регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные, помещения для приема передач больным, помещения выписки, ожидальные, буфетные, столовые для больных, молочная комната | Г | не ниже 18 |  |  |  |  |  |
| Санузлы | Г | 20-27 / 20 |  |  |  |  |  |
| Клизменная |  |  | Г |  | 20-27/20 |  |  |

96. Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. В помещениях классов чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать 60%.

# Гигиенические нормативы параметров микроклимата в помещениях закрытых плавательных бассейнов, бассейнов аквапарков

Таблица 5.31

| Назначение помещения | Температура воздуха,°С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Залы ванн бассейнов | на 1 - 2°С выше температуры воды | до 65 | не более 0,2 |
| Залы ванн бассейнов аквапарков | выше температуры воды бассейна наибольшей площади на 1°С | до 65 | не более 0,2 |
| Залы подготовки занятий | не ниже 18 | до 60 | не более 0,5 |
| Раздевалки | не ниже 25 | -"- | не нормируется |
| Душевые | не ниже 25 | -"- | -"- |
| Массажные | не ниже 22 | -"- | -"- |
| Камера сауны | не более 120 | -"- | -"- |

# Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях бань

Таблица 5.32

| Наименование помещения | Температура воздуха, °С |
| --- | --- |
| Раздевалки | 25-28 |
| Мыльные | не менее 25 |

# Гигиенические нормативы параметров микроклимата в основных помещениях организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги

Таблица 5.33

| Наименование помещения | Температура воздуха, °С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, не более, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения с постоянным пребыванием людей: - холодный период года | 21-23 | 60-40 | 0,1 |
| Помещения с постоянным пребыванием людей: - теплый период года | 22-24 | 60-40 | 0,1 |

97. Температура воздуха в помещениях, где размещается кабина солярия: 18 - 24°С; в помещениях для сушки волос и мытья головы - не менее 22°С.

98. Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее:

диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года;

в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°С, нижняя граница идентична холодному периоду года;

при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°С.

99.В организациях для детей до 7 лет полы в игровых для детей ясельного и младшего возраста оборудуются системой подогрева для обеспечения регламентированных параметров температуры воздуха в зоне дыхания детей.

# Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Таблица 5.34

| Наименование помещения | Допустимая температура воздуха (°С) | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с (не более) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # Организации для детей до 7 лет |  |  |  |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Спальные | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Туалетные для детей до 3-х лет | 22-24 | - | 0,1 |
| Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет | 19-21 | - | 0,1 |
| Физкультурный зал | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Музыкальный зал | 19-21 | 40-60 | 0,1 |
| Душевая (ванная комната) | 24-26 | - | 0,1 |
| Раздевальная в групповой ячейке | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Кабинет для индивидуальных занятий с детьми (логопед, психолог) и (или) кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| Прогулочные веранды (не менее) | 12 | - | - |
| Отапливаемые переходы (не менее) | 15 | - | 0,1 |
| Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда | 21-24 | 40-60 | 0,1 |
| # Организации для детей старше 7 лет и молодежи |  |  |  |
| Жилые комнаты | 20-24 | 40-60 | 0,15 |
| Спальные помещения | 18-24 | 40-60 | 0,15 |
| Помещения для отдыха и игр | 20-24 | 40-60 | 0,15 |
| Учебные помещения, кабинеты, аудитории | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером | 18-24 | 55-62 | 0,1 |
| Мастерские, кабинеты кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях, ПОО, организациях дополнительного образования | 18-20 | 40-60 | 0,1 |
| Помещение для самоподготовки | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Рекреации | 18-24 | 40-60 | 0,15 |
| Актовый (концертный) зал | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Столовая | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Спортивный зал | 18-20 | 40-60 | 0,1 |
| Зал для занятий лечебной физической культурой | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Душевая (ванная комната) | 24-26 | - | 0,1 |
| Туалетная | 18-26 | - | 0,1 |
| Комната гигиены девочек | 18-26 | - | 0,1 |
| Помещение для стирки и сушки вещей, глажения и чистки одежды | 18-26 | - | 0,1 |
| Кабинет для индивидуальных занятий с детьми | 18-24 | 40-60 | 0,1 |
| Гардероб, вестибюль | 18-24 | - | 0,1 |

# Параметры микроклимата в кабине машиниста (кабине управления движением) локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава

Таблица 5.61

| Наименование параметра | Значение параметра при температуре наружного воздуха ( ), °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ниже 10 | от 10 до 20 | от 20 до 40 |
| 1 Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | 20-24 | 20-24 |  |
| 2 Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более | 5 | - | - |
| 3 Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более | 5 | - | - |
| 4 Температура пола, °С, не менее | 10 | - | - |
| 5 Температура стенки, °С, не менее | 15 | - | - |
| 6 Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), % | 30-70 | 30-70 | не более 70 |
| 7 Скорость движения воздуха, м/с, не более | 0,25 | 0,4 | 0,4 |

# Нормативы площадей помещений

Таблица 6.1

| Помещения, возраст |  |  |  |  |  |  | Норматив, не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации для детей до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий |  |  |  | до 3-х лет |  |  | 2,5 м 2/чел. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-7 лет |  |  | 2,0 м 2/чел. |  |  |  |  |
| Раздевальная в групповой ячейке |  |  |  | в группах менее 10 чел. |  |  | 1,0 м 2/чел. (минимальная площадь помещения 6,0 м 2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в группах более 10 чел. |  |  | 18,0 м 2 |  |  |  |  |
| Туалетная и душевая или ванная комната |  |  |  |  |  |  | 0,8 м 2/чел. |  |  |  |  |
| Музыкальный зал при проектной мощности организации от 120 до 250 детей |  |  |  |  |  |  | 50,0 м 2 |  |  |  |  |
| Музыкальный зал при проектной мощности организации от 250 детей |  |  |  |  | 100,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурный зал или объединенный физкультурный и музыкальный зал при проектной мощности организации менее 250 детей |  | 75,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми |  | 10,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинский кабинет |  | 12,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процедурный кабинет |  | 8,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туалет медицинского блока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов |  | 6,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гладильная |  | 10,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладовая чистого белья |  | 6,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туалет для персонала |  | 3,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственная кладовая |  | 4,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов |  | 4,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации для детей старше 7 лет и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые комнаты в общежитиях, интернатах, учреждениях социального обслуживания семьи и детей |  |  | при наличии отдельных помещений для самостоятельных занятий |  | 4,5 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при оборудовании мест для самостоятельных занятий в жилой комнате |  | 6,0 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |
| Жилые комнаты, спальные помещения в организациях отдыха детей и их оздоровления, групп продленного дня |  |  |  |  | 4,0 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |
| Жилые комнаты в детских санаториях |  | 6,0 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для отдыха и игр (гостиные), игровых комнат |  | 2,5 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебные помещения, кабинеты, аудитории при фронтальных формах занятий |  | 2,5 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебные помещения, кабинеты, аудитории при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий |  | 3,5 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером |  | 4,5 м 2/ рабочее место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборантская при специализированных кабинетах, лабораториях, мастерских (ПОО) |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекционные аудитории |  |  | до 350 мест |  | 1,2 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | более 350 мест |  | 1,0 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |
| Мастерские трудового обучения, кабинет кулинарии и домоводства в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 6,0 / рабочее место |  |  |  |  |  |  |
| Слесарная мастерская (ПОО) |  |  |  |  | на 15 чел. |  |  | 5,4 м 2/чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 20 чел. |  |  | 4,5 м 2/чел. |  |  |  |
| Слесарно-инструментальная мастерская (ПОО) |  |  |  |  | на 15 чел. |  |  | 7,2 м 2/чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 20 чел. |  |  | 6,0 м 2/чел. |  |  |  |
| Слесарно-сборочная мастерская (ПОО) |  |  |  |  | на 15 чел. |  |  | 8,0 м 2/чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 20 чел. |  |  | 7,2 м 2/чел. |  |  |  |
| Токарная, фрезерная, механическая мастерская (ПОО) |  |  |  |  | на 15 чел. |  |  | 12,0 м 2/чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 20 чел. |  |  | 10,8 м 2/чел. |  |  |  |
| Электрогазосварочная мастерская (ПОО) |  |  |  |  | на 15 чел. |  |  | 12,0 м 2/чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 20 чел. |  |  | 9,6 м 2/чел. |  |  |  |
| Электросварочная (ПОО) |  |  |  |  | на 15 чел. |  |  | 9,0 м 2/чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 20 чел. |  |  | 7,5 м 2/чел. |  |  |  |
| Электромонтажная (ПОО) |  |  |  |  | на 15 чел. |  |  | 6,0 м 2/чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 20 чел. |  |  | 4,0 м 2/чел. |  |  |  |
| Механическая по обработке дерева (ПОО) |  |  |  |  | на 15 чел. |  |  | 12,0 м 2/чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 20 чел. |  |  | 10,0 м 2/чел. |  |  |  |
| Помещение для самоподготовки |  |  |  |  | 2,5 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рекреация коридорного типа |  |  |  |  | 0,6 м 2/чел. |  |  |  |  |  |  |
| Рекреация зального типа |  |  |  |  |  | 2,0 м 2/чел. |  |  |  |  |  |
| Актовый (концертный) зал |  | 0,65 м 2/ посадочное место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зал для занятий лечебной физической культурой |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздевальные при спортивном зале |  | 14,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туалетные при спортивном зале |  | 8,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Душевые при спортивном зале, раздельные по полу |  | 12,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатории, мастерские для занятий творчеством при организации дополнительного образования (ПОО) |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий для организаций дополнительного образования |  | 12,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зал для занятий хора и оркестра |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зал для занятий хореографией |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеденный зал | общеобразовательные организации, ПОО, организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием |  |  |  |  | 0,7 м 2/ посадочное место |  |  |  |  |  |
|  | организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием |  |  |  |  | 1,0 м 2/ посадочное место |  |  |  |  |  |
| Обеденный зал | детские санатории; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |  |  |  |  | 1,5 м 2/ посадочное место |  |  |  |  |  |
| Помещение для приема пищи и (или) приготовления пищи | малокомплектные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  | 0,7 м 2/ посадочное место (минимальная площадь помещения 20 м 2) |  |  |  |  |  |
|  | организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поквартирном проживании; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |  |  |  |  | 1,5 м 2/ посадочное место |  |  |  |  |  |
| Комната воспитателя |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| Туалетные раздельные для мальчиков и девочек (юношей и девушек) |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туалетная и душевая или ванная комната | для организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием; специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Комната гигиены девочек (девушек) |  |  |  |  |  | 3,0 м 2 |  |  |  |  |  |
| Помещение для хранения вещей |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение для стирки, сушки вещей, глажения и чистки одежды |  | 14 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов |  | 4,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинский кабинет | общеобразовательные организации, ПОО |  |  |  |  | 21,0 м 2 |  |  |  |  |  |
|  | организации отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  | 10,0 м 2 |  |  |  |  |  |
| Стоматологический кабинет |  |  |  |  |  | 12,0 м 2 |  |  |  |  |  |
| Процедурный (прививочный) кабинет |  | 12,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор (помещение для временной изоляции заболевших) |  | 6,0 м 2 /1 койко-место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинская палатка (в палаточном лагере) |  | 4,0 м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гардероб |  | 0,15 м 2/на 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздевальная (прихожая) |  | 1,2 м 2/чел. (минимальная площадь помещения 6 м 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина рекреаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При одностороннем расположении кабинетов |  |  |  |  | 4,0 м |  |  |  |  |  |  |
| При двухстороннем расположении кабинетов |  |  |  |  | 6,0 м |  |  |  |  |  |  |

# Нормативы размера экрана электронных средств обучения

Таблица 6.3

| Электронные средства обучения | Диагональ экрана, дюйм/см, не менее |
| --- | --- |
| Интерактивная доска (интерактивная панель) | 65/165,1 |
| Монитор персонального компьютера, ноутбука | 15,6/39,6 |
| Ноутбук | 14,0/35,6 |
| Планшет | 10,5/26,6 |

# Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях

Таблица 6.4

| Показатель, возраст |  |  | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота установки умывальных раковин или раковины желобкового типа (от пола до борта) | до 4-х лет |  | 0,4 м |
|  | от 4-х до 7 лет |  | 0,5 м |
|  | 7 лет и старше |  | 0,7-0,8 м |
| Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста, не менее | до 3-х лет | индивидуальные горшки | на каждого ребенка |
|  |  | умывальники или 1 раковина желобкового типа | 1 кран на 5 детей |
|  |  | унитаз | 1 |
|  |  | поддон с душевой насадкой на гибком шланге | 1 |
|  |  | умывальник для персонала | 1 |
|  | 3-7 лет | детские унитазы | 1 унитаз на 5 детей |
|  |  | умывальники или раковина желобкового типа | 1 кран на 5 детей |
|  |  | умывальник для персонала | 1 |
|  | 3-7 лет, для организаций с кратковременным пребыванием (4 часа и менее) | детские унитазы | 1 унитаз на 20 детей |
|  |  | умывальники или раковина желобкового типа | 1 кран на 20 детей |
| Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием, не менее |  | унитазы | 1 на 20 девочек |
|  |  |  | 1 на 30 мальчиков |
|  |  | писсуары | 1 на 30 мальчиков |
|  |  | умывальники или раковина желобкового типа | 1 кран на 30 чел. |
| Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с круглосуточным пребыванием, не менее |  | унитазы | 1 на 8 девочек |
|  |  |  | 1 на 16 мальчиков |
|  |  | писсуары | 1 на 16 мальчиков |
|  |  | умывальники или раковина желобкового типа | 1 кран на 5 чел. |
| Количество умывальников или раковина желобкового типа перед обеденным залом, не менее |  |  | 1 кран на 20 посадочных мест |

# Требования к организации образовательного процесса

Таблица 6.6

| Показатель | Организация, возраст |  |  | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Начало занятий, не ранее | все возрастные группы |  |  | 8:00 |
|  | детский санаторий |  |  | 9:00 |
| Окончание занятий, не позднее | при реализации образовательных программ дошкольного образования |  |  | 17:00 |
|  | при реализации программ начального, общего основного и среднего общего образования и программ профессионального обучения (ПОО 1,2 курс) |  |  | 19:00 |
|  | при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности кружков (студий), спортивных секций |  | до 7 лет | 19:30 |
|  |  |  | 7 - 10 лет | 20:00 |
|  |  |  | 10 - 18 лет | 21:00 |
|  | детские санатории |  |  | 18:00 |
| Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных / дополнительных занятий следующей смены, не менее |  |  |  | 20 мин |
| Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более | от 1,5 до 3 лет |  |  | 10 мин |
|  | от 3 до 4 лет |  |  | 15 мин |
|  | от 4 до 5 лет |  |  | 20 мин |
|  | от 5 до 6 лет |  |  | 25 мин |
|  | от 6 до 7 лет |  |  | 30 мин |
| Продолжительность учебного занятия для обучающихся, не более | 1 класс (сентябрь-декабрь) |  |  | 35 мин |
|  | 1 класс (январь-май) |  |  | 40 мин |
|  | классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 40 мин |
|  | 2-11 классы |  |  | 45 мин |
| Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более | от 1,5 до 3 лет |  |  | 20 мин |
|  | от 3 до 4 лет |  |  | 30 мин |
|  | от 4 до 5 лет |  |  | 40 мин |
|  | от 5 до 6 лет |  |  | 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна |
|  | от 6 до 7 лет |  |  | 90 мин |
| Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся, не более | 1 классы | при включении в расписание занятии 2-х уроков физической культуры в неделю |  | 4 урока |
|  |  | при включении в расписание занятии 3-х уроков физической культуры в неделю |  | 4 урока и 1 раз в неделю - 5 уроков |
|  | 2-4 классы | при включении в расписание занятии 2-х уроков физической культуры в неделю |  | 5 уроков |
|  |  | при включении в расписание занятии 3-х уроков физической культуры в неделю |  | 5 уроков и 1 раз в неделю - 6 уроков |
|  | 5-6 классы |  |  | 6 уроков |
|  | 7-11 классы |  |  | 7 уроков |
|  | старше 18 лет |  |  | не более 8 ч (академических) |
|  | 2-4 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 5 уроков |
|  | 5-11 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 6 уроков |
| Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не более | 1 класс |  |  | 21 ч |
|  | 2-4 класс |  |  | 23 ч |
|  | 5 класс |  |  | 29 ч |
|  | 6 класс |  |  | 30 ч |
|  | 7 класс |  |  | 32 ч |
|  | 8-9 класс |  |  | 33 ч |
|  | 10-11 класс, 1-2 курс ПОО |  |  | 34 ч |
|  | старше 18 лет |  |  | 40 ч |
| Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе, не более | 2-4 класс |  |  | 26 ч |
|  | 5 класс |  |  | 32 ч |
|  | 6 класс |  |  | 33 ч |
|  | 7 класс |  |  | 35 ч |
|  | 8-9 класс |  |  | 36 ч |
|  | 10-11 класс, 1-2 курс ПОО |  |  | 37 ч |
|  | старше 18 лет |  |  | 40 ч |
| Проведение сдвоенных уроков | 1-4 классы |  |  | не проводятся, за исключением уроков физической культуры по лыжной подготовке и плаванию |
| Продолжительность перерывов между занятиями, не менее | все возраста |  |  | 10 мин |
| Продолжительность перемен (перерывов), не менее | 1-11 классы, обучающиеся ПОО |  |  | 10 мин |
|  | 1-11 классы, обучающиеся ПОО перемены для приема пищи |  |  | 20 мин |
|  | динамическая пауза (для 1-х классов) |  |  | 40 мин |
| Недельный объем внеурочной деятельности, не более | 1-11 класс |  |  | 10 ч |
| Количество видов учебной деятельности на учебном занятии | 1-4 классы |  |  | 3-7 |
|  | 5-11 классы |  |  | 5-7 |
| Продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии, мин | 1-4 классы |  |  | 5-7 |
|  | 5-9 классы |  |  | 7-10 |
|  | 10-11 классы |  |  | 7-10 |
| Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему времени), % | 1-4 классы |  |  | 60-80 |
|  | 5-9 классы |  |  | 70-90 |
|  | 10-11 классы |  |  | 70-90 |
| Моторная плотность урока физической культуры, %, не менее |  |  |  | 70 |
| Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее |  |  |  | 2 мин |
| Продолжительность выполнения домашних заданий, не более | 1 класс |  |  | 1,0 ч |
|  | 2-3 классы |  |  | 1,5 ч |
|  | 4-5 классы |  |  | 2,0 ч |
|  | 6-8 классы |  |  | 2,5 ч |
|  | 9-11 классы |  |  | 3,5 ч |
| Продолжительность выполнения домашних заданий в детских санаториях, не более | 1-4 классы |  |  | домашние задания не задают |
|  | 5-11 классы |  |  | 1,0 ч |
| Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей, не более, кг | 1-2 классы |  |  | 1,5 |
|  | 3-4 классы |  |  | 2,0 |
|  | 5-6 классы |  |  | 2,5 |
|  | 7-8 классы |  |  | 3,5 |
|  | 9-11 классы |  |  | 4,0 |

183. Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.

184. Для детей 15-18 лет с учетом состояния их здоровья может быть предусмотрена замена дневного сна на тихий отдых (чтение книг, настольные игры).

185. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.

# Показатели организации образовательного процесса

Таблица 6.7

| Показатель | Организация, возраст |  | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность ночного сна, не менее | 1-3 года |  | 12,0 ч |
|  | 4-7 лет |  | 11,0 ч |
|  | 8-10 лет |  | 10,0 ч |
|  | 11-14 лет |  | 9,0 ч |
|  | 15 лет и старше |  | 8,5 ч |
| Продолжительность дневного сна, не менее | 1-3 года |  | 3,0 ч |
|  | 4-7 лет |  | 2,5 ч |
|  | старше 7 лет |  | 1,5 ч |
| Продолжительность прогулок, не менее | для детей до 7 лет |  | 3,ч /день |
|  | для детей старше 7 лет |  | 2,0 ч / день |
| Суммарный объем двигательной активности, не менее | все возраста |  | 1,0 ч/день |
| Утренний подъем, не ранее | все возраста |  | 7 ч 00 мин |
| Утренняя зарядка, продолжительность, не менее | до 7 лет |  | 10 мин |
|  | старше 7 лет |  | 15 мин |
| Продолжительность труда, не более | производственная практика в общеобразовательной организации, лагеря труда и отдыха | 12-13 лет | 2,0 ч в день |
|  |  | 14-15 лет | 2,5 ч день |
|  |  | 16-18 лет | 3,5 ч день |
|  | ПОО | 14-15 лет | 4 ч в день (24 ч в неделю) |
|  |  | 16-18 лет | 6 ч в день (36 в неделю) |

190. Оценка трудности предметов, отсутствующих в представленных шкалах, производится аналогично предметам данной предметной области.

# Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования

Таблица 6.9

| Учебные предметы | Количество баллов |
| --- | --- |
| Математика | 8 |
| Русский язык / Родной язык | 7 |
| Информатика и ИКТ | 6 |
| Иностранный язык | 7 |
| Окружающий мир | 6 |
| Литературное чтение | 5 |
| Изобразительное искусство | 3 |
| Музыка | 3 |
| Технология | 2 |
| Физическая культура | 1 |

# Шкала трудности учебных предметов на уровне основного общего образования

Таблица 6.10

| Учебные предметы |  | Количество баллов (по классам) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Физика |  | - | - | 8 | 9 | 13 |
| Химия |  | - | - | - | 10 | 12 |
| История |  | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Иностранный язык |  | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| Математика | Математика | 10 | 13 | - | - | - |
|  | Геометрия | - | - | 12 | 10 | 8 |
|  | Алгебра | - | - | 10 | 9 | 7 |
| Природоведение |  | 7 | 8 | - | - | - |
| Биология |  | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Литература |  | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| Информатика и ИКТ |  | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 |
| Русский язык/Родной язык |  | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 |
| География |  | - | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Искусство | Изобразительное искусство | 3 | 3 | 1 | - | - |
|  | Мировая художественная культура | - | - | 8 | 5 | 5 |
|  | Музыка | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Обществознание (включая экономику и право) |  | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| Технология |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Черчение |  | - | - | - | 5 | 4 |
| Основы безопасности жизнедеятельности |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Физическая культура |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |

# Шкала трудности учебных предметов на уровне среднего общего образования

Таблица 6.11

| Учебные предметы | Количество баллов |
| --- | --- |
| Физика | 12 |
| Математика (геометрия), Химия | 11 |
| Математика (алгебра) | 10 |
| Русский язык / Родной язык | 9 |
| Литература, Иностранный язык | 8 |
| Биология | 7 |
| Информатика и ИКТ | 6 |
| История, Обществознание (включая экономику и право), Искусство (МХК) | 5 |
| География | 3 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 2 |
| Физическая культура | 1 |

# Показатели продолжительности проветривания учебных помещений и рекреаций в зависимости от температуры наружного воздуха, мин

Таблица 6.12

| Температура наружного воздуха, °С | Учебные кабинеты в малые перемены | Учебные кабинеты в большие перемены и между сменами / рекреации между учебными занятиями |
| --- | --- | --- |
| от + 10 до +6 | 4 - 10 | 25 - 35 |
| от +5 до 0 | 3 - 7 | 20 - 30 |
| от 0 до -5 | 2 - 5 | 15 - 25 |
| от -5 до -10 | 1 - 3 | 10 - 15 |
| ниже -10 | 1 - 1,5 | 5 - 10 |

# Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятия физической культурой на открытом воздухе в холодный период года по климатическим зонам

Таблица 6.13

| Климатическая зона | Возраст обучающихся | Температура воздуха, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без ветра | при скорости ветра до 5 м/с | при скорости ветра 6 -10 м/с |
| Северная часть Российской Федерации | до 12 лет | -10-11 | -6-7 | -3-4 |
|  | 12 - 13 лет | - 12 | -8 | -5 |
|  | 14 - 15 лет | - 15 | -12 | -8 |
|  | 16 - 17 лет | - 16 | - 15 | -10 |
| Заполярье | до 12 лет | - 11 -13 | -7-9 | -4-5 |
|  | 12 -13 лет | -15 | -11 | -8 |
|  | 14 - 15 лет | -18 | - 15 | - 11 |
|  | 16 - 17 лет | -21 | - 18 | -13 |
| Средняя полоса Российской Федерации | до 12 лет | -9 | -6 | -3 |
|  | 12 -13 лет | -12 | -8 | -5 |
|  | 14 - 15 лет | - 15 | - 12 | -8 |
|  | 16 - 17 лет | - 16 | -15 | -10 |

# Микроклиматические показатели, при которых не проводится производственная практика

Таблица 6.15

| Температура воздуха, °С | Скорость ветра, м/сек |
| --- | --- |
| -25 | 2,0 - 2,5 |
| -20 | 3,5-4,0 |
| - 15 | 4,5 - 5,0 |
| - 10 | 6,0 - 6,5 |
| -5 | 7,0 - 7,5 |
| 0 | 8,0 - 9,5 |